第一周阶段性报告

详细：

一、桥梁概况

KW51 是位于比利时鲁汶附近的一座钢结构弓弦铁路桥。桥长约 115 m，宽约 12.4 m。桥上有两条有砟电气化曲线轨道，分别为 A 轨道和 B 轨道。桥梁服务于真实铁路运营线路，最高时速约 160 km/h。

二、监测目的

该桥在检查中发现桥面、拱肋和斜杆连接部位存在施工问题，因此需要在改造前、中、后进行连续监测。监测的核心目的不是单纯记录某一次桥梁试验，而是获取同一座桥在不同结构状态下的长期真实响应数据。这使得研究者能够利用数据验证结构健康监测、损伤识别和模态参数跟踪方法是否能够识别桥梁状态变化。

三、数据采集的三大阶段

改造前阶段为 2018 年 10 月 2 日至 2019 年 5 月 15 日，约 7.5 个月。该阶段提供桥梁原始服役状态下的数据，可作为健康或改造前基线。改造期间为 2019 年 5 月 15 日至 2019 年 9 月 27 日，用于记录施工与脚手架覆盖等因素影响下的响应变化。改造后阶段为 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 1 月 15 日，约 3.5 个月，反映加固完成后桥梁的新状态，可与改造前进行对比。

四、数据类型及其物理意义

KW51 数据集包含多种监测数据类型。加速度数据来自桥面和拱上的单轴加速度计，用于描述桥梁振动响应，是频谱分析、模态识别和动态特性分析的核心数据。桥面与斜杆应变数据反映主梁与斜杆在列车作用下的应变变化，可用于分析局部受力状态和连接部位响应。钢轨应变数据可辅助识别列车经过时刻、轨道受载情况以及列车事件窗口。支座位移数据反映桥梁与支座之间的相对位移，用于研究支座和整体变形行为。温度、相对湿度与外部环境数据用于分析环境变化对结构响应和模态参数的影响，避免将温度或气候引起的变化误判为结构损伤。

五、数据预处理步骤及其目的

数据预处理的核心目的在于压缩数据量、抑制噪声、统一基线，并为后续识别分析做准备。低通滤波主要用于去除高频测量噪声，并为后续降采样提供抗混叠保障。降采样是在保留主要有效频率信息的前提下减少数据量，从而提高后续分析和存储效率。高通滤波主要用于去除低频漂移和基线缓慢变化等干扰成分。去均值可以使加速度信号围绕零值波动，更适合进行频谱分析和模态识别。零点平移主要用于应变数据，使每个事件从统一参考值开始，便于不同列车事件之间比较。

具体处理流程如下：加速度数据先采用八阶切比雪夫 I 型低通滤波器进行滤波，截止频率为 330.3 Hz，通带纹波为 0.05 dB，并通过正向反向双向滤波消除相位失真；随后进行 2 倍降采样至 825.8 Hz；再使用四阶巴特沃斯高通滤波器进行高通滤波，截止频率为 0.2 Hz；最后进行去均值处理。桥面和斜杆应变数据同样先进行 2 倍降采样，再额外采用八阶切比雪夫 I 型低通滤波器进行滤波，截止频率为 16 Hz，纹波为 0.1 dB，以去除高频噪声，最后进行零点平移，即首样本归零。轨道应变数据则在 2 倍降采样后，进一步采用五阶切比雪夫 I 型低通滤波器进行滤波，截止频率为 80 Hz，并进行零点平移。位移和环境量数据基本不做额外处理。

六、精简(一段话总结)

KW51 数据集记录了比利时一座真实钢结构铁路桥在改造前、改造中和改造后的长期监测信息，监测时间从 2018 年 10 月持续到 2020 年 1 月，目的是获取桥梁连接部位加固前后不同状态下的真实响应数据，并为结构健康监测方法提供验证基础。数据包括加速度、应变、位移、温湿度及外部环境量，其中加速度反映振动特性，应变反映局部受力，位移反映整体变形与支座行为，环境量用于分析外界条件对结构响应的影响。为保证数据质量，论文对信号进行了低通滤波、降采样、高通滤波、去均值和零点平移等预处理，其目的在于降低噪声、减少数据量、消除低频漂移和统一基准，从而使数据更适合后续频谱分析、模态识别和损伤识别研究。